|  | # Правила пожарной безопасности при эксплуатации бани |
| --- | --- |
| Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения. При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. - Деревянные части бани должны располагаться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них; - Конструкции, не защищенные от возгорания, должны находиться от внутренних поверхностей кирпичных печей и дымоходов на расстоянии не меньше 38 см.; - Обязательно проверьте исправность обогревательной печи и дымохода, находящихся в бане. Необходимо отремонтировать и очистить дымоход от скопления сажи; - Печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 50х70 см.; - Вблизи печей и на их поверхности нельзя сушить одежду, а также ни в коем случае нельзя хранить горючие и легковоспламеняющиеся предметы рядом с печью; - Места соприкосновения крыши (любые виды покрытия) с трубой нужно защитить дымовым воротником из кровельной стали; - Необходимо проверить целостность шнуров электрических приборов, находящихся в бане. Для освещения следует использовать водонепроницаемые плафоны; - Перед растопкой печи следует проверить тягу в дымоходе; - Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям. - Убедитесь, что в предбаннике есть огнетушитель и никогда не оставляйте печь без присмотра. - Помимо этих базовых моментов, очень важно следить за текущей пожарной безопасностью. Во-первых, нужно назначить ответственного. Это должен быть взрослый, трезвый человек, который имеет опыт в растопке печи и поддержании горения, а также способен вовремя заметить опасную ситуацию. При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112». |  |